（第四面）

工事監理の状況（鉄骨造）

|  | 確認を行った部位、材料の種類等 | 照合内容 | 照合を行った設計図書 | 設計図書の内容について設計者に確認した事項 | 照合方法 | 照合結果 （不適の場合には建築主に対して行った報告の内容） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敷地の形状、高さ、衛生及び安全 | ・敷地形状 ・建築物の配置 ・支持地盤 ・排水設備 | ・高低差、形状、寸法、道路との接続状況 ・境界線からの離れ ・地盤種別、地盤許容応力度 ・排水管、ますの位置、経路、接続状況 | 配置図 構造仕様書 排水設備図 | なし | ・計測機器にて確認 ・計測機器にて確認 ・地盤調査結果報告書にて確認 ・工程終了時に現場で確認 | 適 適 適 適 |
| 主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料（接合材料を含む。）の種類、品質、形状及び寸法 | 杭材 コンクリート 鉄筋 鉄骨 床材 屋根材 外壁材 アンカーボルトその他鋼材 | 種類（規格）、品質、強度、形状、寸法 | 構造仕様書構造詳細図 各階伏図 断面図 等 | なし | ミルシート、配合計画書等による書類審査、 受け入れ時及び工程終了時に現場にて確認 | 適 |
| 主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等 | 杭、基礎、柱、梁、壁、床、屋根、階段 | 鉄筋本数、配置、径、定着、継手、かぶり厚、補強筋 溶接、ボルトの接合方法、接合状況、 | 構造仕様書 構造詳細図 | なし | 検査資格者による試験結果報告により確認 受け入れ時及び工程終了時に現場にて確認 | 適 |
| 建築物の各部分の位置、形状及び大きさ | 杭、基礎、柱、梁、壁、床、屋根、階段 | 位置、形状、寸法 | 配置図 平面図 立面図 断面図 構造詳細図 各階伏図 | なし | 工程終了時に現場にて確認 | 適 |
| 構造耐力上主要な部分の防錆、防腐及び防蟻措置及び状況 | 鋼材 接合部 | 防錆措置の状況 | 構造仕様書 | なし | 受け入れ時及び工程終了時に現場にて確認 | 適 |
| 居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積 | 居室部の床、壁、天井 | 下地及び仕上げ材の種類、規格、面積 塗料及び接着剤の種類、規格、面積 | 仕様書 仕上表 平面図 断面図 | なし | 受け入れ時及び工程終了時に現場にて確認 | 適 |
| 天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げの材料の種別及び厚さ | 天井 壁 | 下地及び仕上げ材の種類、規格、厚さ | 仕様書 仕上表 断面図 | なし | 受け入れ時及び工程終了時に現場にて確認 | 適 |
| 開口部に設ける建具の種類及び大きさ | 外部開口部 内部開口部 | 種類、形状、寸法 防火性能、開閉方法 | 仕様書 仕上表 平面図 立面図 断面図 | なし | 受け入れ時及び工程終了時に現場にて確認 | 適 |
| 建築設備に用いる材料の種類並びにその照合した内容、構造及び施工状況（区画貫通部の処理状況を含む。） | 換気設備 給排水設備 電気設備 消防設備 | 種類、位置、形状、寸法、設置状況、機器性能（照度、換気風量等）、作動状況 | 仕様書 仕上表 平面図 立面図 断面図 各設備図 | なし | 受け入れ時の製品の確認及び機器取付け時に現場にて確認 | 適 |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |